AGV(Automated Guided Vehicle)

시스템 통신 인터페이스 설계서

Communication Interface Design Specification

문서 버전: v2.0.0

작성일: 2026-02-25

작성 근거: FabScope-MCP 통신사양서, SysView 통신사양서, AMP API Guide, FMS 메시지 샘플사양서, Atlas Server Java 소스

적용 대상: AGV (Automated Guided Vehicle)

관련 시스템: FabScope, SysView, CLW MCP7, AMP, Atlas Server, Logpresso

# 목차

# 1. 개요

## 1.1 문서 목적

AGV 시스템과 상위 시스템(FabScope, AMP, Atlas Server) 간 통신 프로토콜을 정의하고, 메시지 포맷 및 데이터 필드의 상세 규격을 제시합니다. 또한 Vehicle 상태 보고 메시지 체계와 Atlas Server의 UDP 수신 및 Logpresso DB 저장 방식을 명시합니다.

## 1.2 적용 범위

본 규격은 AGV, CLW MCP7, FabScope, AMP, Atlas Server 시스템에 적용됩니다. 통신 프로토콜로는 UDP/IP(FabScope↔MCP), TCP/IP(AMP↔설비), UDP(Atlas Server)를 사용하며, FAB 대상은 M14A, M14B, M16A, M16B입니다.

## 1.3 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| AGV | Automated Guided Vehicle - 자동 유도 차량 |
| OHT | Overhead Hoist Transport - 높이 운반 시스템 |
| MCP | Material Control Port - 재료 제어 포트 |
| AMP | Automatic Monitoring Platform - 자동 모니터링 플랫폼 |
| FMS | Fab Management System - 팹 관리 시스템 |
| FOUP | Front Opening Unified Pod - 전면 개폐식 운반 용기 |
| E84 | Enhanced Equipment 8th & 4th pin - 장비 통신 표준 |
| PIO | Programmable Input/Output - 프로그래밍 가능 입출력 |
| Logpresso | 데이터 수집/저장 플랫폼 (Tuple 기반 API 제공) |
| Atlas Server | Java 기반 UDP 수신 서버 (MCP로부터 AGV 상태 수신) |

# 2. 시스템 아키텍처

## 2.1 전체 시스템 구성도

HOST/MES → FabScope (SysView + MSS) → CLW MCP7 → AGV
AMP ←(TCP/IP)→ AGV Controller
Atlas Server ←(UDP)→ MCP → Logpresso DB

## 2.2 통신 계층별 역할

| 계층 | 시스템 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 상위 감시 | FabScope | 전체 AGV 상태 모니터링 및 제어 |
| 모니터링 | AMP | 실시간 장비 성능 모니터링 |
| 데이터 수집 | Atlas Server | Logpresso DB로 AGV 상태 저장 |
| 반송 제어 | CLW MCP7 | AGV 경로 및 작업 할당 제어 |
| 하위 장비 | AGV | 자재 운반 및 상태 보고 |

## 2.3 통신 프로토콜

| 연결 | 시스템 | 프로토콜 | 포트 |
| --- | --- | --- | --- |
| FabScope↔MCP | SysView | UDP | 3600 |
| FabScope↔MCP | MSS | UDP | 3500 |
| AMP↔설비 | AGV Controller | TCP/IP | 10000 |
| MCP→Atlas | UDP Server | UDP | 설정포트 |

# 3. AGV 상태 보고 (FabScope ← MCP: Text ID:2)

## 3.1 보고 조건

• MCP7 기동시
• Vehicle 상태 변화시
• 상태보고요구(ID:51) 수신시
• 5초 주기 정기 보고

## 3.2 메시지 필드 구성

| No | 텍스트ID | 필드명 | 설명 | 값 예 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 텍스트ID | 메시지 타입 | 2 |
| 1 |  | MCP명칭 | MCP 장비명 | OHT |
| 2 |  | Vehicle명 | AGV 이름 | V047 |
| 3 |  | 상태 | 1:운전~11:HT-STOP | 1 |
| 4 |  | 재하정보 | FOUP 적재 여부 | 1 |
| 5 |  | Error Code | 오류 코드 | 0000 |
| 6 |  | 통신상태 | 통신 연결 상태 | 1 |
| 7 |  | 현재번지 | 현재 위치 ID | 1232 |
| 8 |  | 거리 | 목적지까지 거리(m) | 0 |
| 9 |  | 다음번지 | 다음 목표 위치 | 1202 |
| 10 |  | 실행Cycle | 현재 사이클 번호 | 4 |
| 11 |  | Vehicle실행Cycle진척 | 사이클 진행률 | 4 |
| 12 |  | CarrierID | 운반중인 FOUP ID | PIN2702 |
| 13 |  | Destination | 목적지 코드 | 20308 |
| 14 |  | E/M상태 | 장비/운영자 상태 | 00000000 |
| 15 |  | GroupID | 그룹 할당 ID | 0000 |
| 16 |  | 반송원Port | 출발지 포트 | IR5S005S_2 |
| 17 |  | 반송처Port | 도착지 포트 | STB031-R08 |
| 18 |  | 반송우선도 | 작업 우선 순위 | 50 |
| 19 |  | 작업상태상세 | 작업 세부 상태 | 0 |
| 20 |  | 대차주행거리 | AGV 누적 주행 거리 | 0 |
| 21 |  | CommandID | 현재 작업 명령 ID |  |
| 22 |  | Bay명칭 | 위치 베이 정보 |  |
| 23 |  | ETA | 예상 도착 시간 |  |
| 24 |  | 예약CommandID | 다음 예약 명령 |  |

## 3.3 FMS 메시지 샘플

2,OHT,V047,1,1,0000,1,1232,0,1202,4,4,PIN2702,20308,00000000,0000,IR5S005S_2,STB031-R08,50,0,0

# 4. 공통 메시지 인터페이스

## 4.1 MCP On-Line 보고 (Text ID:1)

보고 주기: 5초 / 다운 판정: 15초

| 텍스트ID | MCP명칭 | 필드명 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OHT | Control상태 | 제어 시스템 상태 |
|  |  | TSC상태 | TSC 통신 상태 |
|  |  | Alarm상태 | 알람 여부 |
|  |  | MCP상태구분 | MCP 운영 상태 |

## 4.2 기기 상태 보고 (Text ID:4)

| 텍스트ID | 기종번호 | 기기명칭 | 상태 | Error Code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00: CLW MCP | 장비 이름 | 1~5 | 0000 |
|  | 10: VHL |  |  |  |
|  | 50: BZ |  |  |  |
|  | 60: MTL |  |  |  |
|  | 91: AD/FD |  |  |  |
|  | 92: HID |  |  |  |
|  | 93: FFU |  |  |  |

## 4.3 대차 주행 경로 보고 (Text ID:15)

AGV의 현재 위치와 예정된 경로 정보를 주기적으로 보고합니다.

## 4.4 MSS계 메시지

• Text ID:3 - 이상/복구 메시지
• Text ID:13 - 작업 데이터 보고
• Text ID:17 - 삽체/정체 상태 보고

# 5. AMP Remote Interface

## 5.1 초기화 및 시작

Initialize(EqpID, ExeName, Version, PortNo, MonitoringTime, DelayTime) → Start() → Stop()

## 5.2 필수 수집 항목

• ControlState: 제어 상태
• SCState: 스캐너 상태
• EQMode: 장비 모드
• AlarmInfo: 알람 정보
• CarrierInfo: 운반품 정보
• TrInfo: 전송 정보

## 5.3 Car 클래스 (AGV전용)

| 속성명 | 설명 |
| --- | --- |
| EqpID | 장비 ID |
| FaultCode | 오류 코드 |
| CarrierID | 운반품 ID |
| Kind | AGV 종류 |
| UnitState | 유닛 상태 |
| ProcessStatus | 처리 상태 |
| Location | 현재 위치 |
| XY Position | X, Y 좌표 |
| VehicleState | 1:REMOVED~14:AVOID |
| AssignEnable | 작업 할당 가능 여부 |
| GroupID | 그룹 ID |

## 5.4 Event 인터페이스

• MonitorGetData: 모니터링 데이터 수신
• OperationEvent: 운영 이벤트
• TransferEvent: 운반 이벤트
• CarrierEvent: 운반품 이벤트
• ControlStatusEvent: 제어 상태 변경
• EQModeEvent: 장비 모드 변경
• GlobalTransferEvent: 전역 운반 이벤트
• ErrorEvent: 오류 이벤트

# 6. Atlas Server — UDP 수신 구현 (Java)

## 6.1 OhtUdpListener

DatagramSocket을 이용하여 UDP 메시지를 수신하며, 1500byte 크기의 버퍼를 사용합니다. 수신된 데이터는 DataService 큐로 전달되어 처리됩니다.

## 6.2 OhtMsgWorkerRunnable

CSV 파싱: splitPreserveAllTokens를 사용하여 모든 토큰 보존

Text ID 라우팅:
• case "2": Vehicle 상태 처리
• case "1": MCP 상태 처리
• case "4": 기기 상태 처리

## 6.3 Vehicle 상태 처리

| 항목 | 설명 | 매핑 대상 |
| --- | --- | --- |
| Vhl Object | Vehicle 객체 업데이트 | VHL_STATE enum |
| VHL_STATE | Vehicle 기본 상태 | IDLE, MOVING, UNLOAD, LOAD |
| VHL_DET_STATE | Vehicle 상세 상태 | 0:NONE~106:PARKING_MOVING |
| RUN_CYCLE | 현재 사이클 상태 | 0:NONE~2F:EVACUATION |

## 6.4 RailEdge 속력 업데이트

가중 이동 평균(Weighted Moving Average)을 사용하여 경로상의 속력을 계산합니다. getCost()와 getDensity() 메서드로 인접 경로의 교통 밀도를 반영합니다.

# 7. Logpresso 데이터 저장

## 7.1 Tuple API

LogpressoAPI.setInsertTuples(tableName, tuples, timeout)
Util.insertInLogpressoDatabase(tuples, tableName, caller)

## 7.2 테이블 구조

### ATLAS_OHT_HID_OFF

FAB_ID, MCP_NM, VHL_ID, HID_ID, OFF_TIME, FROM_ADDRESS, TO_ADDRESS

### ATLAS_HID_INFO

FAB_ID, MCP_NM, HID_ID, START, ADDRESS

### ATLAS_RAIL_TRAFFIC

createTime, fabId, mcpName, railEdgeId, velocity, maxVelocity, absoluteVelocity, vhlCnt, passCnt, HID_ID

## 7.3 TrafficBatch

1분 주기의 Quartz Job으로 RailEdge별 속력 데이터를 수집하여 Logpresso에 일괄 저장합니다. 이는 경로별 교통 상황을 시간대별로 기록합니다.

## 7.4 Logpresso 조회

XmlUtil.selectLogpressoQuery("FIND_RECENT_VELOCITY")
XmlUtil.loadLogpressoParm()

## 7.5 Logpresso API 요약

| API명 | 파라미터 | 반환값 |
| --- | --- | --- |
| setInsertTuples | tableName, tuples, timeout | Insert 결과 |
| selectLogpressoQuery | queryName | 조회 결과 목록 |
| loadLogpressoParm | (없음) | 설정값 |

# 8. 상태 코드 매핑 (FabScope ↔ AMP ↔ Java Enum)

## 8.1 Vehicle 상태 3-Way 매핑

| 상태코드 | FabScope | AMP VehicleState | Java VHL_STATE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 운전 | MOVING | MOVING |
| 2 | 정지 | IDLE | IDLE |
| 3 | 상차 | LOAD | LOAD |
| 4 | 하차 | UNLOAD | UNLOAD |
| 5 | 복귀 | RETURN | RETURN |
| 6 | 검사 | INSPECT | INSPECT |
| 7 | 충전 | CHARGING | CHARGING |
| 8 | 대기 | WAITING | WAITING |
| 9 | 오류 | FAULT | FAULT |
| 10 | 비상정지 | ESTOP | ESTOP |
| 11 | HT-STOP | HT-STOP | HT_STOP |

## 8.2 VHL_DET_STATE (상세 상태)

0:NONE ~ 106:PARKING_MOVING
세부 상태 범위:
• 0~10: 기본 상태
• 11~50: 운행 중 상태
• 51~100: 작업 상태
• 101~106: 특수 상태

## 8.3 RUN_CYCLE (사이클 상태)

0:NONE ~ 2F:EVACUATION
사이클 진행 상태:
• 0~5: 준비 단계
• 6~15: 수송 단계
• 16~25: 작업 단계
• 26~2F: 완료/복귀 단계

## 8.4 VHL_CYCLE (차량 사이클)

0:NONE ~ 8:INPUT
차량 작업 사이클:
• 0: 없음
• 1: 초기화
• 2: 경로탐색
• 3: 이동
• 4: 도착
• 5: 상차 준비
• 6: 상차
• 7: 하차
• 8: 입력

# 9. 개정 이력

| 버전 | 작성일 | 작성자 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0 | 2026-02-25 | 설계팀 | 초판 작성 |
| v2.0.0 | 2026-02-25 | 설계팀 | Atlas Server UDP 수신 및 Logpresso DB 저장 추가, AGV 전용 분리 |

END OF DOCUMENT