AGV / CNV(Conveyor) 시스템

통신 인터페이스 설계서

Communication Interface Design Specification

| 문서 버전 | v1.0.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-02-25 |
| 작성 근거 | FabScope-MCP 통신사양서, SysView 통신사양서, AMP API Guide, FMS 메시지 샘플사양서 |
| 적용 대상 | AGV (Automated Guided Vehicle), CNV (Conveyor) 시스템 |
| 관련 시스템 | FabScope, SysView, MCP7, SSS, STBC, AMP |

# 목차 (Table of Contents)

# 1. 개요

본 문서는 반도체 FAB 내 AGV(Automated Guided Vehicle) 및 CNV(Conveyor) 시스템의 통신 인터페이스를 정의한 설계서이다. FabScope-MCP 통신사양서, SysView 통신사양서, AMP Remote Interface Guide, FMS 메시지 샘플사양서를 기반으로 AGV와 CNV 장비에 적용 가능한 인터페이스 규격을 통합 정리한다.

## 1.1 문서 목적

본 설계서는 다음 목적으로 작성되었다.

- AGV/CNV 시스템과 상위 시스템(FabScope, AMP) 간 통신 프로토콜 정의

- 메시지 포맷 및 데이터 필드 상세 규격 정리

- Vehicle(AGV) 상태 보고, Station/Port 상태 보고, 기기 상태 보고 메시지 체계 확립

- Conveyor 전용 인터페이스(Buffer 관리, 재하 정보) 정의

- AMP API를 통한 원격 모니터링 및 제어 인터페이스 규격 정립

## 1.2 적용 범위

본 문서의 적용 범위는 다음과 같다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 장비 | AGV(Automated Guided Vehicle), CNV(Conveyor System) |
| 통신 대상 | FabScope(SysView+MSS 통합), MCP7(CLW/STK), SSS, STBC, AMP |
| 프로토콜 | UDP/IP (FabScope↔MCP), TCP/IP (AMP↔설비) |
| 적용 FAB | M14A, M14B, M16A, M16B 등 SK Hynix 반도체 제조 시설 |

## 1.3 용어 정의

| 약어 | Full Name | 설명 |
| --- | --- | --- |
| AGV | Automated Guided Vehicle | 자동 유도 반송차 (무인 운반 차량) |
| CNV | Conveyor | 컨베이어 시스템 (자재 연속 이송 장치) |
| OHT | Overhead Hoist Transport | 천장 레일 주행 반송차 |
| MCP | Material Control Point | 반송 제어 포인트 (CLW/STK) |
| SSS | Stocker Subsystem | 스토커 서브시스템 제어기 |
| STBC | Stocker Bay Controller | 스토커 베이 컨트롤러 |
| AMP | AMHS Monitoring Platform | AMHS 모니터링 플랫폼 |
| FMS | Fleet Management System | 차량 관제 시스템 |
| FOUP | Front Opening Unified Pod | 웨이퍼 수납 용기 |
| E84 | SEMI E84 | 캐리어 Handoff 프로토콜 |
| PIO | Parallel I/O | 장비간 병렬 입출력 인터페이스 |

# 2. 시스템 아키텍처

AGV/CNV 시스템은 다음과 같은 계층 구조로 구성된다.

## 2.1 전체 시스템 구성도

[ HOST / MES ] → [ FabScope (SysView + MSS 통합) ] → [ MCP7 (CLW/STK) / SSS / STBC ] → [ AGV / CNV / OHT / STK ]

[ AMP (AMHS Monitoring Platform) ] ←TCP/IP→ [ 각 설비 Controller (AGV-SC, CNV-SC) ]

## 2.2 통신 계층별 역할

| 계층 | 시스템 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 상위 감시 | FabScope | SysView(반송정보 수집) + MSS(이상정보 수집) 통합 시스템. MCP/SSS로부터 실시간 상태 수집 |
| 모니터링 | AMP | AMHS 장비 원격 모니터링/제어. TCP/IP 기반 Remote DLL 인터페이스 |
| 반송 제어 | CLW MCP7 | OHT/AGV Vehicle 반송 제어. FabScope에 Vehicle/Station/기기 상태 보고 |
| 스토커 제어 | STK MCP7/SSS | Stocker 제어 및 CONV/VC 재하 정보 보고 |
| 베이 제어 | STBC | 스토커 베이 제어. RFC/NPC Purge 선반 상태 보고 |
| 하위 장비 | AGV/CNV | 실제 반송 수행 장비. Controller를 통해 상위와 통신 |

## 2.3 통신 프로토콜

| 통신 구간 | 프로토콜 | 포트 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| FabScope ↔ MCP7 (SysView계) | UDP/IP | 3600 | CSV 형식, ASCII, MTU 1500byte 이하 |
| FabScope ↔ MCP7 (MSS계) | UDP/IP | 3500 | CSV 형식, ASCII, MTU 1500byte 이하 |
| AMP ↔ 설비 Controller | TCP/IP | 10000(기본) | Remote.DLL v1.0.1.7 기반 |

# 3. AGV(Automated Guided Vehicle) 인터페이스 설계

## 3.1 AGV 상태 보고 (FabScope ← MCP : Text ID:2)

CLW MCP7이 관리하는 AGV Vehicle의 상태를 FabScope에 보고하는 메시지이다. OHT와 동일한 Vehicle 상태 보고 체계를 사용하며, MCP 산하의 모든 Vehicle 대수만큼 전송한다.

### 3.1.1 보고 조건

- (1) MCP7 기동 시

- (2) Vehicle 각 상태/현재 위치가 변화했을 때

- (3) FabScope에서 상태보고요구(ID:51) 수신 시

- (4) 주기적 보고 (5초 간격)

### 3.1.2 메시지 구성 (Text ID:2 Vehicle 상태 보고)

| No | 데이터 항목 | 최대문자 | 내용/값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 텍스트 ID | 2 | "2" (Vehicle 상태 코드) |
| 1 | MCP 명칭 | 32 | 각 MCP7의 명칭 (유니크) |
| 2 | Vehicle명 | 6 | Vehicle 식별 명칭 (예: V047) |
| 3 | 상태 | 1 | 1:운전중, 2:정지중, 3:이상, 4:수동, 5:추출중, 6:OBS-STOP/BZ-STOP, 7:삽체, 8:정체, 9:E84 Timeout, 10:주회없음 E84 Timeout, 11:HT-STOP |
| 4 | 재하 정보 | 1 | 0:없음, 1:있음 (Carrier 적재 여부) |
| 5 | Error Code | 4 | "0000"~"FFFF" (상태 3일 때만 유효) |
| 6 | 통신 상태 | 1 | 1:정상, 2:통신 끊김 |
| 7 | 현재 번지 | 5 | 현재 위치 번지 (모를 경우 Empty) |
| 8 | 현재 번지로부터 거리 | 5 | 100mm 단위 |
| 9 | 다음 번지 | 5 | 다음 목적 번지 |
| 10 | 실행 Cycle | 2 | 0:없음, 1:위치확인, 2:이동, 3:Unload, 4:Load, 5:추출, 9:층간이동, 21:주회, 22:수동조작, 2E:동간이동, 2F:퇴피이동 등 |
| 11 | Vehicle 실행 Cycle 진척 | 1 | 0:없음, 1:이동중, 2:Unload이동, 3:Unload이재중, 4:Load이동, 5:Load이재중, 6:유지보수이동, 7:대체지시대기, 8:투입중 |
| 12 | Carrier ID | 64 | 적재된 캐리어 ID (없으면 Empty) |
| 13 | Destination | 4 | 목적지 Station 번호 |
| 14 | E/M 상태 | 8 | Bit 배치: 방전/동작가능/배터리수명/충전요구/용량Warning |
| 15 | GroupID | 32 | 그룹 명칭 (없으면 "0000") |
| 16 | 반송원 Port | 64 | 반송 출발 Port ID |
| 17 | 반송처 Port | 64 | 반송 도착 Port ID |
| 18 | 반송 우선도 | 2 | 0:무효, 1:최저~99:최고 |
| 19 | 작업 상태 상세 | 4 | 0:작업없음, 1:대기중, 101:이동중, 102:Parking주행, 103:STAGE이동, 104:Standby이동, 105:Balance이동, 106:Parking이동, 107:Forecast이동 등 |
| 20 | 대차 주행거리 | 10 | 도착 시 주행 거리(mm), 그 외 0 |
| 21 | Command ID | - | 반송 명령 ID |
| 22 | Bay 명칭 | - | 소속 Bay |
| 23 | 도착 예상 시간(ETA) | - | 경로 확정 시 산출 (실시간 갱신 없음) |
| 24 | 예약 Command ID | - | Config 설정에서 활성화/비활성화 가능 |

FMS 메시지 샘플 예시:

Message=2,OHT,V047,1,1,0000,1,1232,0,1202,4,4,PIN2702,20308,00000000,0000,IR5S005S_2,STB031-R08,50,0,0

→ V047 호기가 PIN2702 Carrier를 적재하고 1232번지에서 1202번지로 이동 중, 목적지 20308

## 3.2 AGV AMP 인터페이스 (Car Class)

AMP Remote Interface를 통해 AGV의 실시간 상태 데이터를 수집한다. Car 클래스는 AGV 및 OHT 설비에 해당하며, CRemoteObject의 CarInfo Dictionary에 추가된다.

| 속성 | Type | 설명 |
| --- | --- | --- |
| EqpID | string | 설비 ID |
| FaultCode | int | Alarm 발생 시 해당 Unit Alarm Code |
| CarrierID | string | Carrier가 존재하는 경우 Carrier ID |
| Kind | int | Unit 종류: 0=Unknown, 1=Lift, 2=Diverter, 3=Conveyor, 4=DiverterInPort, 5=DiverterOutPort, 6=ConveyorInPort, 7=ConveyorOutPort, 8=Crain, 9=Shelf, 10~15=Port종류 |
| UnitState | int | 0=Normal, 1=Stop, 2=Fault, 3=Disable/PM |
| ProcessStatus | int | 0=Empty, 1=Idle, 2=Busy, 3=Pausing, 4=Paused |
| UnitID | string | 자체 관리 Unit ID |
| HostID | string | Host에서 관리되는 Unit ID |
| ZoneName | string | Host에서 관리되는 Zone Name |
| Location | string | 현재 위치 |
| XPosition / YPosition | int | 화면상 X/Y 좌표 |
| FullPath / RunPath | string | 전체 경로 / 지역 경로 |
| MotionStep | int | 현재 Motion Step |
| VehicleJob | int | 0=NONE, 1=SINGLE_JOB, 2=MULTI_JOB, 3=DOUBLE_JOB, 4=BATTERY_JOB |
| VehicleState | int | 2=NOTASSIGNED, 1=REMOVED, 3=ENROUTE, 4=PARKED, 5=LOADING, 6=UNLOADING, 7=ERROR, 8=DOWN, 9=CHARGE, 10=MOVING, 14=AVOID |
| VehicleType | int | 0=BROADBAND, 1=LOCAL |
| AssignEnable | bool | ASSIGN 가능 여부 |
| GroupID / BayID | string | 소속 그룹 / 소속 Bay |
| VehicleFlowStepList | List | 작업 LIST |

# 4. CNV(Conveyor) 인터페이스 설계

## 4.1 Conveyor 재하 정보 보고 (FabScope ← SSS : Text ID:202)

SSS가 관리하는 CONV(Conveyor) 및 VC(Vertical Carousel)의 기기상 재하 정보를 FabScope에 보고하는 메시지이다. 기기가 10대 이상인 경우 여러 번 전송한다.

### 4.1.1 보고 조건

- (1) SSS 기동 시

- (2) 상태 변화 시 (Cycle 시작/완료, 재하 변화 등)

- (3) FabScope에서 상태보고요구 수신 시

### 4.1.2 메시지 구성 (Text ID:202)

| No | 데이터 항목 | 내용/값 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 텍스트 ID | "202" |
| 1 | SC 명칭 | SSS의 유니크 명칭 |
| - | 기기 정보 (MAX 10건 반복) | 아래 항목이 기기 수만큼 반복 |
| 2 | 기기 명칭 | CONV 또는 VC 기기명 |
| 3 | 보고 구분 | 1:CONV, 2:VC |
| 4 | 입출고 MODE | 0:None, 1:입고 MODE, 2:출고 MODE (VC인 경우 Empty) |
| 5 | 최대 Buffer/Tray 수 | CONV: 최대 Buffer 수 / VC: 최대 Tray 수 |
| 6 | 실제 Buffer/Tray 수 | CONV: 실제 Buffer 수 / VC: 실제 Tray 수 |
| 7 | BufferFull/TrayFull 발생시각 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS (발생 시각) |
| 8 | 재하 정보 (CST List) | "¦"+CST ID 리스트 (¦구분). BCR 미판독 시 Empty. CONV=END-P부터, VC=Tray No 순서 |

## 4.2 Conveyor AMP 인터페이스 (Conveyor Class)

AMP Remote Interface를 통해 Conveyor 설비의 실시간 상태를 수집한다. CRemoteObject의 ConveyorInfo Dictionary에 추가되며, Conveyor 설비에만 해당한다.

Conveyor 클래스는 Port, Shelf 클래스와 동일한 기본 속성(EqpID, FaultCode, CarrierID, Kind, UnitState, ProcessStatus, UnitID, HostID, ZoneName)을 공유한다.

### 4.2.1 Conveyor 전용 Operation 명령

AMP에서 Conveyor 시스템에 대해 추가로 지원하는 Operation 명령은 다음과 같다.

| Operation 명령 | 설명 |
| --- | --- |
| Run | 운전 명령 |
| Stop | 정지 명령 |
| AlarmClear | Alarm Clear 명령 |
| Home | Servo Home 명령 (Conveyor System 전용) |
| StepClear | Step Clear 명령 (Conveyor System 전용) |
| DataClear | Data Clear 명령 (Conveyor System 전용) |
| SetPMMode | PM Mode 설정 명령 |

# 5. 공통 인터페이스 설계

## 5.1 MCP On-Line 보고 (Text ID:1)

CLW MCP7, STK MCP7, STBC 공통 메시지. MCP7 자체의 참가 상태를 보고한다. FabScope는 15초 이상 수신하지 않으면 해당 MCP7을 Down으로 인식한다.

| No | 데이터 항목 | 내용/값 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 텍스트 ID | "1" |
| 1 | MCP 명칭 | 각 MCP7의 유니크 명칭 |
| 2 | Control 상태 | "ON-LINE", "OFF-LINE" |
| 3 | TSC 상태 | "AUTO", "PAUSED", "PAUSING" (ON-LINE일 때만 유효) |
| 4 | Alarm 상태 | "NO ALARMS", "ALARMS" |
| 5 | MCP 상태 구분 | 0:통상, 1:선반충진율over (SSS만 사용) |

## 5.2 Station 상태 보고 (Text ID:3)

CLW MCP7이 관리하는 Station(Port)의 상태를 보고하는 메시지이다.

| No | 데이터 항목 | 내용/값 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 텍스트 ID | "3" |
| 1 | MCP 명칭 | 각 MCP7의 명칭 |
| 2 | 상태 (IB SEM Port Status) | "OUT OF SERVICE":분리, "IN SERVICE":통상 |
| 3 | MCP Port 명칭 | 해당 Station의 PORT-ID |
| 4 | Carrier ID | 반송 예정 Carrier ID (없으면 Empty) |
| 5 | Carrier Status (Source Port만) | 1:적용대기, 2:할당완료 |
| 6 | Destination | 목적지 PORT-ID |
| 7 | Assign Vehicle | 할당된 Vehicle명 (Carrier Status "2"일 때만) |

## 5.3 기기 상태 보고 (Text ID:4)

CLW MCP7, STK MCP7, STBC, SSS 공통 메시지. MCP7 산하 기기(Vehicle/Station 제외)의 상태를 보고한다. 컨베이어 모듈, 리프트, Diverter 등의 개별 기기 상태가 이 메시지로 보고된다.

| No | 데이터 항목 | 내용/값 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 텍스트 ID | "4" |
| 1 | MCP 명칭 | 각 MCP7의 명칭 |
| 2 | 기종번호 | 기종 식별 구분번호 |
| 3 | 기기명칭 | 기기 식별 명칭 |
| 4 | 상태 | 1:정상, 2:이상, 3:유지보수(수동), 4:운전OFF, 5:분리 |
| 5 | Error Code | "0000"~"FFFF" (상태 2일 때만 유효) |

## 5.4 이상/복구 보고 (MSS계 Text ID:3)

MCP가 관리하는 기기가 이상/유지보수/추출 상태 또는 정상 복귀 시 FabScope에 보고하는 메시지이다.

## 5.5 작업 데이터 보고 (MSS계 Text ID:5)

반송 작업의 시작/완료/이상 등의 데이터를 FabScope에 보고하는 메시지이다. Load/Unload 선반 정보를 포함한다.

## 5.6 Command 완료 보고 (MSS계 Text ID:41)

완료된 Command 정보를 FabScope에 보고한다.

| No | 데이터 항목 | 내용/값 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 텍스트 ID | "41" |
| 1 | MCP 명칭 | MCP 유니크 명칭 |
| 2 | Command Type | 1:Transfer, 2:TransferUpdate, 3:Stage, 4:Cancel, 5:Abort |
| 3 | Command ID | Command 식별 ID |
| 4 | Carrier 명칭 | 반송 대상 Carrier |
| 5 | FromPort | 반송원 Port |
| 6 | ToPort | 반송처 Port |

# 6. AMP Remote Interface 공통 설계

AMP(AMHS Monitoring Platform)는 TCP/IP 기반으로 각 설비 Controller와 통신하며, Remote.DLL(v1.0.1.7)을 통해 실시간 데이터 수집 및 원격 제어를 수행한다.

## 6.1 초기화 및 통신 시작

| Parameter | Type | 설명 |
| --- | --- | --- |
| EqpID | string | 설비명 |
| ExeName | string | 실행파일명 (예: EQP.exe) |
| Version | string | 관리 Version (예: v1.0.0.0) |
| PortNo | int | AMP TCP/IP 통신 Port (기본 10000) |
| MonitoringTime | int | 수집 데이터 전송 간격 (기본 500ms) |
| DelayTime | int | Thread 유휴 시간 (기본 100ms) |

## 6.2 필수 수집 항목

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| ControlState | 현재 설비의 가동 상태 (ONLINE_LOCAL, ONLINE_REMOTE, OFFLINE) |
| SCState | 현재 설비의 OnLine 상태 (RUN, STOP, INIT) |
| EQMode | 현재 설비의 EQ Mode (OPERATOR, ENGR, MAINT) |
| AlarmInfo | 현재 발생된 Alarm 정보 List |
| CarrierInfo | 현재 설비의 모든 Carrier 정보 List |
| TrInfo | 현재 설비의 모든 반송(Transfer) 정보 List |

## 6.3 설비별 추가 수집 항목

| 항목 | 대상 설비 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ConveyorInfo | CNV (Conveyor) | Conveyor 설비 상태 정보 |
| CarInfo | AGV, OHT | Car(Vehicle) 실시간 위치/상태 정보 |
| ShelfInfo | STK (Stocker) | Shelf 정보 |
| PortInfo | Port 보유 설비 | Port 상태 정보 |
| ZoneInfo | 전체 | Zone별 재하 수량 정보 |
| LocationInfo | ACS | Point별 Vehicle 위치 정보 |
| NodeInfo | ACS | Segment(Node) 정보 |
| RackBufferInfo | ACS | RackBuffer 정보 |

## 6.4 Transfer (반송) 정보

반송 명령의 전체 라이프사이클을 관리하는 Transfer 클래스의 주요 속성이다. AGV/CNV 공통으로 적용된다.

| 속성 | Type | 설명 |
| --- | --- | --- |
| CommandID | string | 반송 명령 ID |
| CarrierID | string | 반송 대상 Carrier ID |
| Priority | int | 우선 순위 |
| HostSourceID / HostDestID | string | Host 관리 Source/Dest ID |
| SourceUnitID / DestUnitID | string | 자체 관리 Source/Dest Unit ID |
| State | int | 0=None, 1=Queue, 2=Transfering, 3=Complete, 4=Alternate, 5=Paused, 6=Cancelling, 7=Canceled, 8=Aborting, 9=Aborted, 10=Moving(AGV/CNV만) |
| Path | string | 반송 경로 (STK는 생략) |
| VehicleID | string | 할당된 Vehicle ID (ACS/OCS) |
| VehicleJob | int | 0=NONE, 1=SINGLE, 2=MULTI, 3=DOUBLE, 4=BATTERY |
| CreateTime | DateTime | 명령 생성 시간 |
| InitiateTime | DateTime | 반송 시작 시간 |
| ArrivedTime | DateTime | 목적지 도착 시간 (CNV/AGV) |
| LocationChangeTime | DateTime | 위치 변경 시간 기록 |

## 6.5 Event 인터페이스

| Event | 설명 |
| --- | --- |
| MonitorGetData | 실시간 데이터 수집 Event. 주기적으로 호출되며 모든 수집 항목을 CRemoteObject에 채움 |
| OperationEvent | 원격 조작 명령 (Run/Stop/AlarmClear/Home/StepClear/DataClear/SetPMMode) |
| CarrierEvent | Carrier 관련 명령 (Install/Remove) |
| TransferEvent | 반송 명령 (Create/Cancel/Abort) |
| ControlStatusEvent | OnLine 상태 변경 (OffLine/Local/Remote) |
| EQModeEvent | EQ Mode 변경 (Operation/Engr/Maint) |
| ParameterEvent | Parameter 변경 명령 |
| GlobalTransferEvent | 연계반송(Global Transfer) 명령 - 설비간 반송 |
| ErrorEvent | Error 발생 알림 |

# 7. 메시지 ID 체계 총괄

FabScope와의 통신에서 사용되는 전체 Text ID 목록이다. ID 1~100은 공통, 101~200은 CLW MCP/STBC 전용, 201~300은 STK MCP/SSS 전용이다.

## 7.1 SysView계 메시지 (Port 3600)

| ID | 명칭 | 해당 장비/방향 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MCP7 On-Line 보고 | CLW MCP7/STK MCP7/STBC → FabScope |
| 2 | Vehicle 상태 보고 | CLW MCP7 → FabScope (AGV/OHT) |
| 3 | Station 상태 보고 | CLW MCP7 → FabScope |
| 4 | 기기 상태 보고 | CLW MCP7/STK MCP7/STBC/SSS → FabScope |
| 9 | Purge 선반 상태 보고 | STBC → FabScope |
| 15 | 대차 주행 경로 보고 | CLW MCP7 → FabScope |
| 51 | 상태 보고 요구 | FabScope → MCP7 |
| 101 | TSC 운용상태 보고 / TSC I/F Area 운용상태 | CLW MCP7 → FabScope |
| 102 | 대차 투입/추출 보고 | CLW MCP7 → FabScope |
| 103 | HID 만료 발생/복구 보고 | CLW MCP7 → FabScope |
| 201 | SC 반송기기 현재 위치 보고 | SSS → FabScope |
| 202 | SC 기기상 재하 정보 보고 (CONV/VC) | SSS → FabScope |
| 203 | Air Shower 상태 보고 | SSS → FabScope |

## 7.2 MSS계 메시지 (Port 3500)

| ID | 명칭 | 해당 장비/방향 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 장비 상태 보고 | MCP → FabScope |
| 2 | 상태 보고 요구 | FabScope → MCP |
| 3 | 이상/복구 보고 | MCP → FabScope |
| 5 | 작업 데이터 보고 | MCP → FabScope |
| 13 | 작업 데이터 보고 (상세) | MCP → FabScope |
| 21 | Zone 정보 보고 | MCP → FabScope |
| 25 | RM 간섭 정지 보고 | SSS/MCP → FabScope |
| 27 | RM 퇴피 동작 보고 | SSS/MCP → FabScope |
| 31 | EMO/유지보수 Door 상태 보고 | SSS/MCP → FabScope |
| 33 | Door 상태 보고 (HP/OP/EQ) | SSS/MCP → FabScope |
| 35 | 휠 교체 보고 | CLW MCP → FabScope |
| 37 | H/W CPU 사용률 보고 | SSS/MCP → FabScope |
| 41 | Command 완료 보고 | MCP → FabScope |
| 101 | TSC I/F Area 운용상태 보고 | CLW MCP → FabScope |
| 102 | 대차 투입/추출 보고 | CLW MCP → FabScope |
| 201 | SC H/W Memory 사용률 보고 | SSS → FabScope |
| 202 | SC 반송 부하 보고 | SSS → FabScope |
| 203 | SC 정체 보고 | SSS → FabScope |
| 204 | xCDA Purge 유량 보고 | STK → FabScope |

# 8. 부록

## 8.1 Unit Kind 코드 정의 (AMP)

| 코드 | 명칭 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Unknown | 알 수 없음 |
| 1 | Lift | 리프트 |
| 2 | Diverter | 분기 장치 |
| 3 | Conveyor | 컨베이어 |
| 4 | DiverterInPort | 분기 입력 포트 |
| 5 | DiverterOutPort | 분기 출력 포트 |
| 6 | ConveyorInPort | 컨베이어 입력 포트 |
| 7 | ConveyorOutPort | 컨베이어 출력 포트 |
| 8 | Crain | 크레인 |
| 9 | Shelf | 선반 |
| 10 | Auto_In_Port | 자동 입력 포트 |
| 11 | Auto_Out_Port | 자동 출력 포트 |
| 12 | Auto_Both_Port | 자동 양방향 포트 |
| 13 | Manual_In_Port | 수동 입력 포트 |
| 14 | Manual_Out_Port | 수동 출력 포트 |
| 15 | Manual_Both_Port | 수동 양방향 포트 |

## 8.2 AGV Vehicle 상태 코드 매핑 (FabScope ↔ AMP)

FabScope Vehicle 상태 보고(Text ID:2)와 AMP Car.VehicleState 간의 매핑 관계이다.

| FabScope 상태 | 값 | AMP VehicleState | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 운전중 | 1 | 3(ENROUTE)/10(MOVING) | 주행/반송 중 |
| 정지중 | 2 | 4(PARKED) | 정지/대기 중 |
| 이상 | 3 | 7(ERROR) | 이상 발생 |
| 수동 | 4 | - | 수동 조작 중 |
| 추출중 | 5 | 1(REMOVED) | 추출/분리 중 |
| OBS-STOP | 6 | 8(DOWN) | 장애물 감지 정지 |
| 삽체/정체 | 7/8 | 8(DOWN) | 교통 체증 |
| E84 Timeout | 9/10 | 7(ERROR) | E84 통신 시간 초과 |
| HT-STOP | 11 | 8(DOWN) | HT 정지 |
| - | - | 5(LOADING) | Load 이재 중 |
| - | - | 6(UNLOADING) | Unload 이재 중 |
| - | - | 9(CHARGE) | 충전 중 |
| - | - | 14(AVOID) | 회피 동작 중 |

## 8.3 개정 이력

| 날짜 | 버전 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 2026-02-25 | v1.0.0 | 초판 작성 - FabScope-MCP 통신사양서, SysView 통신사양서, AMP API Guide, FMS 메시지 샘플을 기반으로 AGV/CNV 통합 설계서 작성 |