CNV(Conveyor) 시스템 통신 인터페이스 설계서

Communication Interface Design Specification

문서 정보 (Document Information)

문서 제목 (Title)

CNV(Conveyor) 시스템 통신 인터페이스 설계서

부제목 (Subtitle)

Communication Interface Design Specification

문서 버전 (Version)

v2.0.0

작성일 (Date)

2026-02-25

작성 근거 (Basis)

FabScope-MCP 통신사양서, SysView 통신사양서, AMP API Guide, Atlas Server Java 소스

적용 대상 (Applicable To)

CNV (Conveyor System)

관련 시스템 (Related Systems)

FabScope, SysView, STK MCP7, SSS, AMP, Atlas Server, Logpresso

# 목차 (Table of Contents)

# 1. 개요 (Overview)

## 1.1 문서 목적 (Document Purpose)

CNV 시스템과 상위 시스템(FabScope, AMP, Atlas Server) 간 통신 프로토콜 정의, 기기 상태 및 재하 정보 보고, Atlas Server UDP 수신 및 Logpresso DB 저장을 명시합니다.

## 1.2 적용 범위 (Scope of Application)

적용 대상: CNV, STK MCP7, SSS, FabScope, AMP, Atlas Server

프로토콜: UDP/IP(FabScope↔MCP), TCP/IP(AMP↔설비), UDP(Atlas Server)

FAB: M14A, M14B, M16A, M16B

## 1.3 용어 정의 (Terminology)

| 용어 (Term) | 정의 (Definition) |
| --- | --- |
| CNV | Conveyor (컨베이어) |
| MCP | Material Control Point (물류 제어 포인트) |
| SSS | Stocker Subsystem (스토커 부분계) |
| STBC | Storage TRAY Buffer (스토커 트레이 버퍼) |
| AMP | Advanced Material Path (고급 물류 경로 시스템) |
| PIO | Physical Input/Output (물리 입출력) |
| Logpresso | 데이터 수집/저장 플랫폼 (Data Collection/Storage Platform) |
| Atlas Server | Java 기반 UDP 수신 서버 (Java-based UDP Receiver) |
| CnvEdge | Conveyor 구간 모델 (Conveyor Section Model) |

# 2. 시스템 아키텍처 (System Architecture)

## 2.1 전체 시스템 구성도 (Overall System Diagram)

HOST/MES → FabScope(SysView+MSS) → STK MCP7/SSS → CNV

AMP ←TCP/IP→ CNV Controller

Atlas Server ←UDP→ MCP → Logpresso DB

## 2.2 통신 계층별 역할 (Communication Layer Roles)

| 계층 (Layer) | 역할 (Role) |
| --- | --- |
| 상위 감시 (Upper Monitoring) | FabScope |
| 모니터링 (Monitoring) | AMP |
| 데이터 수집 (Data Collection) | Atlas Server → Logpresso |
| 제어 (Control) | STK MCP7/SSS |
| 하위 장비 (Lower Equipment) | CNV |

## 2.3 통신 프로토콜 (Communication Protocols)

| 연결 (Connection) | 프로토콜 (Protocol) | 포트 (Port) |
| --- | --- | --- |
| FabScope ↔ MCP (SysView) | UDP/IP | 3600 |
| FabScope ↔ MCP (MSS) | UDP/IP | 3500 |
| AMP ↔ 설비 | TCP/IP | 10000 |
| Atlas Server ↔ MCP | UDP | 설정포트 |

# 3. CNV 기기 상태 보고 (CNV Equipment Status Report)

FabScope ← MCP: Text ID:4

## 3.1 보고 조건 (Reporting Conditions)

• MCP 기동시

• 상태 변화시

• 상태보고요구 수신시

## 3.2 메시지 구성 (Message Structure)

| 구성 요소 (Component) | 설명 (Description) |
| --- | --- |
| 텍스트ID | 4 |
| MCP명칭 | MCP 이름 |
| 기종번호 | Equipment Model Number |
| 기기명칭 | Equipment Name |
| 상태 | 1~5 (각 상태값 정의 필요) |
| Error Code | 오류 코드 (필요시 포함) |

## 3.3 CNV 관련 기종번호 (Equipment Model Numbers)

| 기종번호 (Model No.) | 장비명 (Equipment Name) |
| --- | --- |
| 100 | STK MCP7 |
| 303 | CNV/CONV |
| 320 | PIO_IF |
| 324 | IFP |
| 348 | PIO_IF_THROUGH |
| 428, 434, 437 | ARM_TFE variants |
| 808 | CLL |
| 871 | SINGLE_LIFTER |
| 872 | DOUBLE_LIFTER |
| 909 | MIF |
| 1111 | PNP |

# 4. CNV 재하 정보 보고 (CNV Load Information Report)

FabScope ← SSS: Text ID:202

## 4.1 보고 조건 (Reporting Conditions)

• SSS 기동시

• 상태 변화시

• 상태보고요구 수신시

## 4.2 메시지 구성 (Message Structure)

| 구성 요소 (Component) | 설명 (Description) |
| --- | --- |
| 텍스트ID | 202 |
| SC명칭 | Storage Controller 이름 |
| 반복 (MAX 10건) | 기기명칭, 보고구분, 입출고MODE, 최대Buffer/Tray수, 실제Buffer/Tray수, Full발생시각, 재하정보(CST List) |
| 보고구분 | 1:CONV / 2:VC |

# 5. 공통 메시지 인터페이스 (Common Message Interface)

## 5.1 MCP On-Line 보고 (MCP On-Line Report)

Text ID: 1

주기: 5초

Down 판정: 15초

## 5.2 MSS계 메시지 (MSS System Messages)

| Text ID | 메시지명 (Message Name) | 설명 (Description) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 장비 상태 | Equipment Status |
| 3 | 이상/복구 | Alarm/Recovery |
| 13 | 작업데이터 | Job Data |
| 21 | Zone정보 | Zone Information |
| 203 | 정체 | Congestion |

# 6. AMP Remote Interface

## 6.1 초기화 (Initialization)

Initialize → Start → Stop

## 6.2 필수 수집 정보 (Required Collection Items)

• ControlState

• SCState

• EQMode

• AlarmInfo

• CarrierInfo

• TrInfo

## 6.3 CNV전용 정보 (CNV-Specific Information)

ConveyorInfo (Dictionary<string, Conveyor>)

## 6.4 CNV전용 Operation 명령 (CNV-Specific Operations)

• Run

• Stop

• AlarmClear

• Home (CNV전용)

• StepClear (CNV전용)

• DataClear (CNV전용)

• SetPMMode

## 6.5 Transfer CNV 전용 (Transfer CNV-Specific)

State=10(Moving)

ArrivedTime

LocationChangeTime

## 6.6 Unit Kind CNV 관련 (CNV-Related Unit Kinds)

| Unit Kind | 설명 (Description) |
| --- | --- |
| 3 | Conveyor |
| 6 | ConveyorInPort |
| 7 | ConveyorOutPort |

# 7. Atlas Server — UDP 수신 구현 (Java Implementation)

## 7.1 OhtUdpListener 구성 (OhtUdpListener Components)

• DatagramSocket

• 1500byte buffer

• DataService queue

## 7.2 메시지 파싱 (Message Parsing)

• CSV parsing

• Text ID routing (case "1": MCP, case "4": 기기상태/CNV핵심, case "201": 위치, case "202": 재하정보)

## 7.3 CnvEdge 모델 (CnvEdge Model)

| 항목 (Item) | 설명 (Description) |
| --- | --- |
| avgTransferIntervalT | 기본: 150ms |
| getCost() | 비용 조회 |
| addCost() | 가중 이동 평균 (300~30000ms) |
| isAvailable() | 가용성 확인 |

# 8. Logpresso 데이터 저장 (Logpresso Data Storage)

CRITICAL: CSV가 아닌 Logpresso API 사용 필수

## 8.1 Tuple API

• LogpressoAPI.setInsertTuples()

• Util.insertInLogpressoDatabase()

## 8.2 테이블 구조 (Table Structure)

ATLAS_HID_INFO:

• FAB_ID, MCP_NM, HID_ID, START, ADDRESS

ATLAS_RAIL_TRAFFIC:

• createTime, fabId, railEdgeId, velocity, maxVelocity, vhlCnt, HID_ID

## 8.3 TrafficBatch (1분 주기)

1분 주기 배치 → Logpresso 저장

## 8.4 Logpresso 조회 (Logpresso Query)

• XmlUtil.selectLogpressoQuery()

• XmlUtil.loadLogpressoParm()

## 8.5 Logpresso API 요약 (Logpresso API Summary)

| API 메소드 (Method) | 파라미터 (Parameters) | 설명 (Description) |
| --- | --- | --- |
| setInsertTuples() | Tuple List | 데이터 삽입 |
| selectLogpressoQuery() | Query String | 데이터 조회 |
| loadLogpressoParm() | Parm Config | 설정 로드 |

# 9. 개정 이력 (Revision History)

| 버전 (Version) | 작성일 (Date) | 내용 (Content) |
| --- | --- | --- |
| v1.0.0 | 2026-02-25 | 초판 작성 |
| v2.0.0 | 2026-02-25 | Atlas Server UDP 수신 및 Logpresso DB 저장 추가, CNV 전용 분리 |

— 문서 종료 (End of Document) —